INTERNÍ DOKUMET

Srovnání COMPEX WPE54AG a WP54AG oproti levným konkurenčním AP pro pásmo 5GHz

AP jsou navržena pro pásmo 2,4 a 5GHz a pro delší dosah signálu, u levných AP je toto novinka , COMPEX má v tomto již dlouholetou tradici, ale dá se říci že se levným AP povedlo v tomto dohnat téměř náskok COMPEXU.

Větší výrobci i COMPEX  jsou CE certifikováni s TPC a DFS

Další jednotlivé body níže, konkrétní příklad na další straně

Compex WPE54AG / WP54AG +

- vycházi z WiFi certifikovaného modelu WPE54G (záruka kompatibility s WiFi cert. zařízeními)

- ověřeno v praxi již po dobu více než dvou let desetitisíci prodanými kusy

- uživatelské reference potvrzují reálné nasazení na extrémně dlouhé spoje, je potvrzeno že mjí lepší vlastnosti na dlouhých spojích přes 4-5km.

- v praxi ověřeno že zvládá velkou zátěž jako AP, možno připojit více klientů na jedno AP i na řádově rozdílné vzdálenosti i v pásmu 5GHz (u klientů se nastaví ACK modulace dle jejich skutečné vzdálenosti , na AP se nastaví ACK dle nejvzdálenějšího klienta)

- podpora multi SSID kdy jedno AP muže vysílat 4 různá virtuální SSID a tedy rozdělit sít na 4 VLAN

- firmware podporuje více operačních modů (6 až 7 oproti 4 u Ovislinku a jiných např.) včetně routovacích režimů a transparentního bridge

- v klientském módu podporuje připojení libovolného počtu PC, routing a NAT firewall

- speciální operační mód Ethernet adapter pro připojení 1 PC a možností klonování jeho MAC adresy

- možnost vytváření transparentních páteřních spojů na dlouhé vzdálenosti s kapacitou okolo 14-16Mbit

- kompatibilita se stávajícími sítě větších zavedených ISP

- podrobné statistiky spoje pro ladění nastavení a směrování

- podpora telnet konfigurace a utilita uCONFIG pro velmi snadný management

- unikátní funkce PseudoVLAN pro vyšší zabezpečení bezdrátových klientů (jejich izolace či rozdělení do skupin)

- regulace výstupního (TX) výkonu v kroku po 1dB

- novější verze Atheros čipsetu (AR5413) pro lepší citlivost a vyšší max. výstupní výkon

- levné POE řešení, WP54AG kompatibilní s 802.3af  (extraktor přímo v zařízení)

COMPEX WP54AG speciál +

- stavový firewall součástí firmware

- bandwith management

- bezpečná administrace HTTPS, SSH

- SNMP, SNMP Traps

- syslog na vzdálený server !!

COMPEX WPE54AG / WP54AG –

- nižší propustnost spojů na krátkou vzdálenost do cca 500-700m, způsobeno zaměřením algoritmu na delší vzdálenosti a routovacím algoritmem

- u WPE54AG ukončen vývoj firmware, ale firmware je osvědčený, u WP54AG je vývoj firmware v plném proudu a díky linuxovému řešení přináší spoustu možností a funkcí

- vyšší cena

Běžná levná AP  –

- absence routování v klientském i AP režimu a tím výrazně menší možnosti využití

- častá nekompatibilita s většími sítěmi zavedených ISP

- většinou nižší citlivost a max. výstupní výkon

- slabá možnost regulace výstupního výkonu (většinou pouze 4 úrovně)

- dražší POE řešení , lepší cena samotného zařízení

Nová levná AP  +

- ukazatel RSSI a utilita pro zaměření antény (COMPEX WPE54AG neobsahuje, Compex WP54AG už ano)

- Watch dog (WPE54Ag neobsahuje, WP54AG už ano)

- vyšší rychlost spojů na kratší vzdálenost, která je způsobena absencí routovacího algoritmu

- podpora WPA i v klientském režimu (WPE54AG neobsahuje, WP54AG už ano)

| Brand/Model | Ovilink WLA5000AP | Compex WP54AG |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Single-SSID Firmware | Multiple-SSID (4 virtual AP) Firmware |
| Wireless Band | a/b/g | a/b/g |  |
| Wireless operating mode | Access Point | Access Point (with WDS) | Access Point |
|  | Repeater | Client mode | Client |
|  | WDS (Bridge) | Wireless Adapter | Wireless Adapter |
|  |  | Gateway | Gateway |
|  |  | Wireless Routing Client | Wireless Routing Client |
|  |  | Point to Point | Repeater |
|  |  | Point to Multi-Point | RootAP/Transparent Client |
| WAN type | N.A. | Static IP | Static IP |
|  |  | Dynamic IP | Dynamic IP |
|  |  | PPPoE | PPPoE |
|  |  | PPTP | PPTP |
| Management | Web and SNMP | HTTP / HTTPS web server |  |
|  | SNMP | SNMP |  |
|  |  | Telnet / Secure Sheel (SSH) |  |
| VLAN | N.A. | Pseudo VLAN | Tag VLAN |
| Parallel Broadband | N.A. | yes |  |
| Bandwidth Control | N.A. | yes |  |
| SNMP trap | N.A. | yes |  |
| IEEE802.1h support | N.A. | yes |  |
| Antenna Alignment | yes. | yes |  |
| Standard PoE | N.A. | yes |  |
| Detailed statistics per Client | N.A. | yes |  |
| Ethernet Port | 1x 10/100Mbps | 2x 10/100Mbps |  |
| Output Power | 20dBm @802.11b | 20dBm @802.11b |  |
|  | 17dBm @802.11a | 18dBm @802.11a |  |
|  | 17dBm @802.11g | 20dBm @802.11g |  |
| Operating Temp | 0-650C | -20 to 700C |  |