# Wireless Network Indoor Access Point MMZ344 acSpace 300Mbps (802.11n+802.11ac) HV Model Dovozce a servisní středisko: www.cpx.cz podpora@cpx.cz Tomorrow systems s.r.o. Karlštejnská 323, Ořech, Praha západ, 25225 +420 257 211 010 ### Version 2.00c - CZ Jak stáhnout uživatelský návod - User Guide. Poslední verzi uživatelského návodu - User Guide v EN a CZ je možno stáhnout na těchto odkazech: http://www.compex.com.sg:809/DownLoads/Manual/CpxWRTman.pdf http://www.cpx.cz/dls/CompexWRT_firmware/ Nejnovější verze firmware je možno stáhnout na těchto odkazech: http://www.compex.com.sg:809/DownLoads/Firmware/wpj344-8M_mimoap_v176_b150409.rar http://www.cpx.cz/dls/CompexWRT_firmware/

Napájení pomocí zdroje :

## A. Přístup na webové rozhraní - 1. Otevřete váš internetový prohlížeč. Do řádku adresy napište IP adresu access pointu, http://192.168.1.1 a stiskněte klávesu Enter. Můžete též použít utilitu uCONFIG. - Zadejte výchozí user name a password jak je ukázáno níže, Username: admin Password: password - Klikněte na OK a otevře se vám hlavní konfigurační stránka. - Po vstupu na hlavní stránku můžete začít s konfigurací. - * Poznámka: Nezapomeňte si změnit vaše heslo. ## B. Obsah Baleni - ·návod RMF - ·24V 1A GE Passive PoE napájecí adaptér - ·M3x20 samozářezné šroubky（3ks） - ·M3x20 kotvící šroub（3ks） - ·M3x30 sřouby s rovnou hlavou（3ks） - ·M3 matice (3ks） Napájení pomocí PoE:

B. Instalace zařízení a popis:

Topologie	sítě	- síť s DHCP - AP získá IP adresu z DHCP serveru, stejně tak připojení bezdrátoví klienti

-  pro síť typu MESH použíjete Mesh controlelr nebo Compex Clour Manager jako kontroler vaší sítě.

|  | Funkce | Stav a význam |
| --- | --- | --- |
| 1 | Power LED | Stále svítí: napájení je dodáváno do zařízení. nesvítí: napájení není dodáváno do zařízení. |
| 2 | Ethernet Port LED A WAN LED | Svítí-ON: spojení je navázáno. Nesvítí: žádné připojení k síti. Bliká : datový provoz |
| 3 | Signal Strength (ukazatelé síly signal) | (low) (higher low) (lower high) (high) LED10 LED20 LED30 LED40 |
| 4 | DC Jack | Napájecí konektor : 24 VDC |
| 5 | Ethernet Port | 10/100Mbps Ethernetový port PoE input : 24V DC – vstup pro POE |
| 6 | Reset Button (tlačítko reset) | - Pro reboot, stiskněte jednou. - Pro reset hesla, stiskněte a držte tlačítko 5 sekund než jej opět uvolníte. - Pro obnovení výchozích nastavení, stiskněte a držte tlačítko 8 sekund než jej opět uvolníte. |
| 9 | Reset Button (tlačítko reset) | - Pro reboot, stiskněte jednou. - Pro reset hesla, stiskněte a držte tlačítko 5 sekund než jej opět uvolníte. - Pro obnovení výchozích nastavení, stiskněte a držte tlačítko 8 sekund než jej opět uvolníte. |

COMPEX Systems Pte Ltd. tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č.426/2000 Sb. (resp. Směrnice 1999/5/ES) a je označeno značkou shody CE(!) .-POS je k dispozici  v kompletním uživatelském návodu nebo na www.cpx.cz nebo e-mailu podpora@cpx.cz.

Zařízení je možno používat v České republice resp. Slovenské republice při dodržení podmínek dle všeobecného oprávnění VOR/12/08.2005  resp. VPR . 07/2004    -podrobnosti na www.cpx.cz nebo emailu podpora@cpx.cz

Montáž - určeno k montáži na zeď či strop