Wodaplug EOC Indoor Master - EOC1121L

Základní popis

Wodaplug EoC produkty jsou určeny pro použití existující infrastruktury kabelových televizí (CATV/STA) pro  sdílení přístupu k Internetu či k vysokorychlostnímu přenosu dat - broadband. K přenosu datového signálu a existující CATV (i satelitní TV) dochází současně po stejném kabelu při vzájemné kompatibilitě. Nemusíte tedy měnit vaši CATV síť! Jen je potřeba zabezpečit obousměrnou propustnost vaši aktivních síťových prvků.

Wodaplug EOC série je řešení point–to-multipoint EoC (Ethernet over Coax), které efektivně rozšíří vaší  100/1000M Ethernetovou síť (layer-two) o 700-1000 metrů rychlostí až 700Mbps použitím existujícího koaxiálního kabelu. Umožní vám rozšířit Ethernetové připojení (layer-two) v budovách či domech bez nutnosti instalace nových kabelů. Je to také vhodné řešení pro realizaci sítě Ethernet např. v továrnách, kde dochází k upgrade pomalé sériové komunikace na síť Ethernet. Wodaplug EOC1121L je master/bridge jednotka které připojí několik více (až 128) EOC1121R4L slave účastnických jednotek . Topologie sítě může být hvězda a nebo strom. Založeno na standardu Homeplug AV. Podpora 128-bit AES šifrování pro zabezpečení dat.

Založeno na chipsetu INT7410, používá se OFDM modulaci, která nabízí vysokou odolnost vůči interferencím. Používá frekvenční pásmo 7,5-65MHz a nabízí fyzickou rychlost až 700Mb/s, 350Mb/s na MAC vrstvě.

Vlastnosti

- Potažené vzduchotěsným hliníkovým pláštěm, který zabraňuje vodě a prachu.. Široký rozsah provozních teplot od -25 ºC do 55ºC

- Operační frekvence – nízké pásmo 7.5~65MHz. Silná anti-interferenční kapacita. Vysoká propustnost.

- Vysokorychlostní komunikace - až 700Mbps linka přes existující coaxial kabel, na vzdálenost 700-1000m.

- Obsahuje 2x 1000M Ethernet port pro připojení k ONU(Optical Network Unit) a k Ethernet Switchi, nebo  může sloužit jako Up-link propojení s jednotkami série EOC11xxRx

- Podpora VLAN(802.1), QoS(802.1p), IGMP , podpora bandwidth managementu

- Podporuje vzdálený management WEB, CLI, SNMP managementu a MIB standardu, auto online-upgrade

- Master jednotka obsahuje NMS pro monitorování a konfiguraci, přístup je přes IP adresu a spravuje i všechny připojené slave jednotky (ty jsou spravovány přes OAM fyzické vrstvy bez IP adresy)

Aplikační diagram

Specifikace

| Item | Specification |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model Number | EOC1121L |  |  |  |
| System Features |  |  |  |  |
| Chipset |  |  | Intellon INT7410, RTL8198 |  |
| Protocol |  |  | HomePlug AV IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,HTTP, SNMP, TELNET |  |
| Phisycal Speed |  |  | 700Mbps |  |
| Modulation Bandwidth |  |  | 7.5 MHz~65 MHz |  |
| Modulation Technology |  |  | OFDM,1024/256/64/16QAM,QPSK,BPSK |  |
| Max. Slave number |  |  | 128 |  |
| Encryption mode |  |  | 128-bit AES encrypted |  |
| VLAN |  |  | Support max. 16 VLANs |  |
| Limitation of port speed |  |  | Support minimum 64Kbps granularity |  |
| QoS |  |  | Support VLAN priority |  |
| Working mode |  |  | CSMA/CA |  |
| Multicast support |  |  | Support IGMP manage Multicast diagram |  |
| Management mode |  |  | Support SNMP, WEB, CLI multi-managed mode |  |
| Interface Features |  |  |  |  |
| Ethernet Interface |  | 2 GE(1000M) Ports |  |  |
| Coax. Cable Interface |  | one IN one OUT |  |  |
| RF Performance |  |  |  |  |
| Impedance |  | 75Ohm |  |  |
| Transmit Power |  | 0±3dBm |  |  |
| Reflection loss |  | >16dB |  |  |
| Insertion loss |  | <1dB |  |  |
| Receiving sensitivity |  | -65dB |  |  |
| Electrical Characteristics |  |  |  |  |
| Power Consumption |  | ≦10W |  |  |
| Power Supply |  | 220VAC |  | 60VAC |
| Environment Features |  |  |  |  |
| Working Temperature |  | -30 ºC ~60 ºC |  |  |
| Storage Temperature |  | -40 ºC ~70 ºC |  |  |
| Working Humidity |  | 10%~90%, non-condensation |  |  |
| Storage Humidity |  | 5%~90%, non-condensation |  |  |
| Environmental standards |  | RoHS |  |  |
| Physical characteristics |  |  |  |  |
| Product Size |  | 212*132*96mm |  |  |
| Product Weight |  | N.W.: 1.97kgs G.W.: 2.5kgs |  |  |
| C/TN Size |  | 470*360*435mm 4pcs/carton |  |  |
| C/TN Weight |  | 11.7kgs |  |  |